## EM223-I/O数字量8输入/8输出扩展模块

EM223-I/O数字量8输入/8输出扩展模块技术指标

| 电源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统电压 |  | 输入电压 | AC36V （-15% / +20%） |  |
| 输入输出通道 |  |  |  |  |
| DI通道 |  | 通道数 | 8 |  |
|  |  | 性能指标 | 0~24V DC |  |
|  |  | 光电隔离电压 | 2500VDC |  |
|  |  | 脉冲频率(最大) | 80KHz |  |
|  |  | 额定电压 | 24VDC、4mA |  |
|  |  | 最大连续电压 | 30VDC |  |
| DO通道 |  | 通道数 | 8 |  |
|  |  | 性能指标 | 常用继电器，开关容量5A/30VDC、 5A/250VAC |  |
|  |  | 触点隔离电压 | 2000VDC |  |
|  |  | 响应时间 | 10ms |  |
|  |  | 最大连续电压 | 5~30V DC或5~250V AC |  |
| 物理特性 |  |  |  |  |
| 安装方式 |  |  |  | 导轨安装 |
| 模块尺寸 |  |  |  | 72mm(W)*80mm(H)*62mm(D) |
| 环境条件 |  |  |  |  |
| 运输和存储 | 工作环境温度 |  |  | 0℃~55℃ |
|  | 工作环境相对湿度 |  |  | 5%~95%，无凝结 |
|  | 储存环境湿度 |  |  | -40℃~70℃ |
|  | 储存环境相对湿度 |  |  | 5%~95%，无凝结 |
|  | 海拔 |  |  | 0米~2000米 |
|  | 大气压 |  |  | 86~106Pa |
|  | 自由下落 |  |  | 带运输包装的跌落高度1米，带产品包装跌落此数5次 |