## EM223-TEMP模拟量6路温度扩展模块

EM223-TEMP模拟量6路温度扩展模块技术指标

| 电源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统电压 | 输入电压 | AC36V （-15% / +20%） |  |
| 输入通道 |  |  |  |
| 模拟量输入 | 6路温度测量 |  |  |
| 输入范围 | 0～10V，0～5V |  |  |
| 输入分辨率 | 2.5mV(0～10V 时)，1.25mV(0～5V 时) |  |  |
| 模数转换时间 | ＜250μs |  |  |
| 输入响应时间 | 1.5ms～95% |  |  |
| 最大输入电压 | 30V DC |  |  |
| 最大输入电流 | 32mA |  |  |
| 分辨率 | 12 位A/D转换器 |  |  |
| 共模抑制 | 40dB，DC to 60Hz |  |  |
| LED指示器 | 36VAC状态：亮=无故障 灭=无36VAC电源 |  |  |
| 物理特性 |  |  |  |
| 安装方式 |  |  | 导轨安装 |
| 模块尺寸 |  |  | 72mm(W)*80mm(H)*62mm(D) |
| 环境条件 |  |  |  |
| 运输和存储 | 工作环境温度 |  | 0℃~55℃ |
|  | 工作环境相对湿度 |  | 5%~95%，无凝结 |
|  | 储存环境湿度 |  | -40℃~70℃ |
|  | 储存环境相对湿度 |  | 5%~95%，无凝结 |
|  | 海拔 |  | 0米~2000米 |
|  | 大气压 |  | 86~106Pa |
|  | 自由下落 |  | 带运输包装的跌落高度1米，带产品包装跌落此数5次 |